| TRONC COMMUN TD |  |
| --- | --- |
| Term | Capteurs Acquisition et codage de l'information |

| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centre d’intérêt : Acquisition, codage et traitement de l’information |  |  |
| Support | Compétences attendues | Connaissances abordées |
| Capteurs | CO3.1. Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un produit ainsi que ses entrées/sorties CO3.2. Identifier et caractériser l'agencement matériel et/ou logiciel d'un produit CO4.4 Identifier et caractériser des solutions techniques relatives aux matériaux, à la structure, à l’énergie et aux informations (acquisition, traitement, transmission) d’un système | 2.4.3. Codage et traitement de l’information 3.4. Comportement informationnel des produits 3.4.1. Nature et représentation de l'information |
| Type d'activité | Travaux dirigé |  |
| Pré-requis | Cours Capteurs Terminale Tronc Commun |  |
| Durée | 1h30 |  |

| Première |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminale |  |  |  |  |  |

| DONNéES TECHNIQUES |  |
| --- | --- |
| Matériel | Ordinateur |
| Documentation | Le présent document, DT-Découverte des capteurs, « Store Somfy simulation.swf » |
| Logiciel | Navigateur |

#### Un peu d’apport de connaissances et contexte

Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, telle qu'une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité ou la déviation d'une aiguille. On fait souvent (à tort) la confusion entre capteur et transducteur : le capteur est au minimum constitué d'un transducteur. Un transducteur est un dispositif convertissant un signal physique en un autre ; par exemple un signal lumineux en signal nerveux (vision animale) ou signal électrique (photorécepteur).

Le capteur se distingue de l'instrument de mesure par le fait qu'il ne s'agit que d'une simple interface entre un processus physique et une information manipulable. Par opposition, l'instrument de mesure est un appareil autonome se suffisant à lui-même, disposant d'un affichage ou d'un système de stockage des données. Le capteur, lui, en est dépourvu.

Les capteurs sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données. Leur mise en œuvre est du domaine de l'instrumentation.

Dans de nombreux domaines (industrie, recherche scientifique, automobile, aviation, services, loisirs, domotique ...), on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques (température, force, position, vitesse, luminosité, ...). Le capteur est donc l'élément indispensable à la mesure de ces grandeurs physiques.

Et oui ! Même une 2 CH !

#### Bilan des capteurs (détecteurs)

- Compléter le tableau ci-dessous avec les éléments demandés. Vous trouverez toutes les informations sur ces capteur dans le site  DT-Découverte capteur

- ATTENTION, vous devez impérativement reformuler avec vos propres mots (interdiction de réaliser du copier / coller)

| Capteur | Principe de fonctionnement | Caractéristiques | Schéma |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur de proximité ILS | Exemple : Constitué d'un contact électrique métallique souple sensible au champ magnétique d'un objet magnétisé, provoquant la fermeture du contact. Utilisés habituellement sur les vérins à piston magnétique | Exemple : Matériaux détectés : Matériaux magnétiques détectés, Nature de l’information : TOR Exemple d’utilisation : Fin de course dans les vérins | Symbole ILS 2 fils |
| Interrupteur de position | Repos Actionné | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Symbole général A poussoir, contact |
|  |  | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Inductif 2 fils Inductifs 3 fils |
| Capteur de proximité capacitif | . | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Capacitif 2 fils Capacitif 3 fils |
| Capteur photoélectrique de proximité |  | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Proximité 3 fils |
| Capteur photoélectrique réflex Emetteur- récepteur Réflecteur |  | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Reflex 2 fils Reflex 3 fils |
| Capteur photoélectrique barrage |  | Matériaux détectés : Distance de détection : Nature de l’information : Exemple d’utilisation : | Type barrage 2 fils Type barrage 3 fils |

#### Détection d'objet

- Regarder chaque photo attentivement et compléter le libellé (la phrase) au-dessous de chaque photo en utilisant la liste :

- Une voiture

- Une boite de conserve

- Un sac ; Un pneu

- La présence

- Pastilles

| 1 : Détection du passage d' | 2 : Détection du passage d' | 3 : Détection de de tube de rouge à lèvres |
| --- | --- | --- |
| 5 : Détection de la présence de dans une bouteille | 6 : Détection d' | 4 : Détection du passage d' |

#### Nature de l'objet à détecter et type de capteur

- Regarder chaque photo attentivement et compléter le libellé (phrase) au-dessous de chaque photo en utilisant la liste :

- Un châssis de voiture en acier

- La culasse en aluminium

- De liquide

- Fer

- Position

- La bouteille en plastique.

- Puis, à l'aide de vos résultats obtenus en activité 1, indiquer le type de capteur qui convient d’utiliser (inductif, capacitif ou photoélectrique).

| 7 : Détection de Type : | 8 : Détection de conserve en Type : | 11 : Détection de Type : |
| --- | --- | --- |
| 9 : Détection de passage d' Type : | 10 : Détection de présence Type : | 12 : Détection de la de la presse Type : |

#### Bilan des capteurs

- Compléter le tableau avec les éléments demandés.

- Pour cela, double cliquer sur le fichier « index2.html » du dossier "DT-Découverte capteur" mis à votre disposition sur le réseau informatique du lycée.

| Capteur | Principe de fonctionnement | Caractéristiques | Schéma |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur potentiométrique |  | Nature de l’information : Exemple d’utilisation : |  |
| Codeur absolu |  | Nature de l’information : Exemple d’utilisation : |  |
| Codeur incrémental |  | Nature de l’information : Exemple d’utilisation : |  |

#### Identification sur un système : le store Somfy

- Simuler la présence du soleil puis la présence de vent + soleil en lançant la simulation depuis ce lien

D2

D4

D3

D1

- A l'aide de vos tests et du dossier technique SOMFY, compléter le tableau ci-dessous :

| STORE SOMFY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteurs | Information à détecter | Nature de l'information | Type de capteur Utilisé sur le store |
| D1 |  |  |  |
| D2 |  |  |  |
| D3 |  |  |  |
| D4 |  |  |  |

#### Choix de capteurs

- A partir de l’organigramme sur le choix des capteurs ci-dessous, déterminer quels types de capteurs à utiliser pour les différentes applications ci-dessous :

| APPLICATION | CAHIER DES CHARGES | CHOIX DU DETECTEUR |
| --- | --- | --- |
| Détection de passage de bouteilles sur un convoyeur | Bouteille en verre blanc ou vert foncé. Cadence de 3600 bouteilles à l’heure. Durée du « top présence bouteille : 3.5mm Distance de détection en proximité : 2cm. Raccordement sur un API |  |
| Contrôle de présence de contacts mobiles | Contrôle de présence de 4 éléments de très petites tailles et de très faible poids. Cadence élevée. Pas de contact physique avec les pièces Distance de détection < 0,5mm. |  |
| Conditionnement des meules de gruyère Contrôle de passage sur convoyeur | Contact physique possible avec le produit. Masse du produit à détecter : 60kg. Vitesse linéaire du convoyeur : 0,2 m/s. Passage d’un produit toutes les 10s. Guidage peu précis avec changement de direction. |  |

#### Smartphone

## En regardant en détail les composants de votre smartphone, remplissez les différents champs correspondant à la chaine d’information d’un système pluri-technologique.